НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ.

Ι. Устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ)

железнодорожного транспорта.

Важной группой всего комплекса устройств автоматики и телемеханики железных дорог являются устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ). Движение поездов по железным дорогам осуществляется в условиях непрерывно изменяющейся обстановки. В связи с этим требуется быстрая передача на расстояние различных приказов и извещений локомотивным бригадам и другим работникам, связанным с движением поездов, о разрешении или запрещении движения, об ограничении скоростей и др. С этой целью применяют железнодорожную сигнализацию. Станции оборудуют устройствами централизации для управления из одного пункта стрелками и сигналами. Для регулирования движения поездов с разграничением их по условиям безопасности применяют устройства путевой блокировки. Сигнализация на железных дорогах служит для обеспечения безопасности движения, а также для четкой организации движения поездов и маневровой работы.

1.1. Блоки питания для устройств сигнализации, централизации и блокировки  железнодорожного транспорта.

(фото и хар-ки с предыдущего каталога)

Блок типа БПК предназначен для питания и предварительного кодирования рельсовой цепи с питающего ее конца, блок типа БРК — для питания двухэлементных реле и предварительного кодирования рельсовой цепи с питающего ее конца.

Все три типа блоков применяются в станционных рельсовых цепях на участках железных дорог с электрической тягой на постоянном токе.
Структура условного обозначения
БПКР-ХЗ:
Б — блок; П - питания; К — кодирования; Р — релейный;
ХЗ — климатическое исполнение (У, Т) и категория размещения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.
Условия эксплуатации: 
-Высота над уровнем моря: не более 1000 м
-Температура окружающей среды: °С -40…+40
-Относительная влажность воздуха при температуре: 20 °С, % 
-Окружающая среда: Невзрывоопасная, не содержащая, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию, не насыщенная водяными парами и токопроводящей пылью, отсутствие непосредственного воздействия солнечной радиации
-Требования пожарной безопасности: ГОСТ 12.1.004-91
-Требования техники безопасности ГОСТ 12.2.007.2-75
Нормативно-технический документ на блок для внутригосударственных и экспортных поставок: ТУ 16-517.891-75

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Технические данные блоков, трансформаторов и дросселей блоков приведены в табл.
Питание и предварительное кодирование рельсовых цепей, а также подключение к ним двухэлементных реле типов ДСР-12 и ДСШ-14 осуществляются соответствующими блоками. Питание рельсовых цепей осуществляется напряжением 220 В с частотой тока 25 Гц, а для кодирования - от сети напряжением 220 В с частотой тока 50 Гц.

Срок службы блоков до списания не менее 20 лет.
Гарантийный срок - 3 года со дня ввода блоков в эксплуатацию.

| Наименование, |  | Основные технические данные изделия |  |  |  | Габаритные размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| обозначение | Частота, Гц | Номин пер. напряж, В | Вторич. напряж. при хол. ходе, В | Номин. втор, ток, А | Масса, кг |  |
| БПК УЗ | 25; 50 | 220 | 3,47-81,2 | 0,45; 0,55 | 10,3 | 187x187x235 |
| БРК УЗ | 50 | 220 | 2,3-55,2 | 0,6 | 11,2 | 187x187x235 |
| БП УЗ | 25 | 220 | 3-73 | 0,45 | 4 | 170x108x210 |

1.2 Преобразователи частоты для устройств сигнализации, централизации и блокировки железнодорожного транспорта.

Преобразователь частоты ПЧ изготовлен в исполнении У категории размещении 3.
Преобразователь частоты применяется в устройствах сигнализации, нейтрализации и блокировки железнодорожного транспорта для питания цепей автоблокировки, работающих на частоте 25 Гц.
Охлаждение преобразователя частоты естественное воздушное.
Степень защиты IP 20

| Наименование, | Основные технические данные изделия |  |  |  |  |  |  | Габаритные размеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| обозначение | Мощн. кВА | Номинальное напряжение обмоток, В |  | Входная частота, Гц | Номин. частота выход. напр., Гц | Ток нагрузки, А | Масса, кг |  |
|  |  | ВН | НН |  |  |  |  |  |
| ПЧ 50/25-100 УЗ | 0,1 | 220 | 165 | 50/60 | 25/30 | 0,606 | 16.85 |  |
| блок ферромагнитный |  |  |  |  |  |  | 14,60 | 216x117x203 |
| блок конденсаторов |  |  |  |  |  |  | 2,25 | 142x120x183 |
| ПЧ 50/25- 150 УЗ | 0,15 | 220 | 220 | 50/60 | 25/30 | 0,682 | 19,05 |  |
| блок ферромагнитный |  |  |  |  |  |  | 16,8 | 216x147x210 |
| блок конденсаторов |  |  |  |  |  |  | 2,25 | 142x120x183 |
| ПЧ 50/25-300 УЗ | 0,3 | 220 | 220 | 50/60 | 25/30 | 1,36 | 33,0 |  |
| блок ферромагнитный |  |  |  |  |  |  | 29,0 | 280х199х260 |
| блок конденсаторов |  |  |  |  |  |  | 4,0 | 180х152х225 |

(фото и хар-ки с предыдущего каталога)

1.3 Реакторы ограничивающие для устройств сигнализации, централизации и блокировки  железнодорожного транспорта.

1.1.Реактор изготовлен в исполнении У категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.

1.2.Реактор предназначен для работы в двухниточных рельсовых цепях переменного тока в качестве ограничивающих сопротивлений и служит  для ограничения силы тока при шунтированной рельсовой цепи.

1.3.Охлаждение реактора - естественное воздушное.

| Наименование, | Основные технические данные изделия |  |  |  | Габаритные размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| обозначение | Номинальное напряжение | Сопротивление, Ом | Частота. Гц | Масса, кг |  |
| РОБС - 1 АУЗ | 10 | 0,74 | 50 | 2,6 | 95x83x130 |
| РОБС-3 АУЗ | 90 | 45 | 50 | 2,6 | 95x83x130 |
| РОБС-4 АУЗ | 6 | 1.2 | 50 | 2,6 | 95x83x130 |

1.4 Трансформаторы для устройств сигнализации, централизации и блокировки  железнодорожного транспорта.

(хар-ки с предыдущего каталога)

Трансформаторы автоблокировочные типов ПОБС, ПРТ, ПТ, ПТМ, РТ, РТЭ, С0БС, СТ, применяются на железных дорогах .

для питания цепей автоблокировки и сигнализации в электрических сетях переменного тока частотой 25 и 50 Гц

Структура условного обозначения

ПОБС-ХА:

П - путевой; О - однофазный; Б - броневой; С - сухой;

X - порядковый номер типа (2; 3; 5);А - автоблокировочный.

ПРТ-А: ПРТ - путевой релейный трансформатор; А - автоблокировочный.

ПТ-25А: ПТ - путевой трансформатор; 25 - частота тока, Гц; А - автоблокировочный.

ПТМ-А: ПТМ - путевой трансформатор малогабаритный; А - автоблокировочный.

РТЭ-1А: РТЭ - релейный трансформатор для электрофицированных участков;1- порядковый номер; А - автоблокировочный.

СОБС-ХХ: СОБС - сигнальный однофазный броневой; сухой; XX — порядковый номер (2А; 3А; 3Б).

СТ-Х:  СТ - сигнальный трансформатор; X — порядковый номер (4; 5; 6; 3 С).

Общепромышленное исполнение (А);

Противопожарное исполнение (П);

Герметизированное исполнение (Г).

Условия эксплуатации:

высота над уровнем моря не более 1000 м;

Температура окружающего воздуха от минус 40 до +40 °С;

Относительная влажность воздуха до 80% при температуре 20 °С;

Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая едкие пары в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию,

не насыщенная токопроводящей пылью;

Установка в металлических шкафах или помещениях закрытого типа;

Охлаждение естественное воздушное.

1.4.1

| Наименование, | Основные технические данные изделия |  |  |  |  | Габаритные размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тип | Мощность, кВА | Номинальное напряжение обмоток, 13 |  | Частота, Гц | Масса, кг |  |
| трансформатора |  | Первичной | Вторичной |  |  |  |
|  |  | 1.1 Путевые трансформаторы |  |  |  |  |
| ПТМ - А | 0,035 | 220 | 8,1 | 50/60 | 2,6 | 95x82x126 |
| ПТ - 25 А I исп. | 0,065 | 220 | 60,0 | 25/30 | 4,8 | 145x125x144 |
| ПТ - 25 А 2 исп. | 0,065 | 220 | 120,0 | 25/30 | 4,8 | -II- |
| ПРТ - А I исп. | 0,065 | 220 | 12,0 | 25/30 | 4,8 | -II- |
| ПРТ - А 2 исп. | 0,065 | 220; 110 | 12,0 | 25/30 | 4,8 | -II- |
| ПОБС-2 А | 0,3 | 220; 110 | 17,6 | 50/60 | 8,3 | 145x125x173 |
| ПОБС-ЗА | 0,3 | 220:110 | 248,0 | 50/60 | 8,1 | -II- |
| ПОБС-5 А | 0,3 | 220; 110 | 44,0 | 50/60 | 8,5 | -II- |
| ПТМ - АП | 0,035 | 220 | 8,1 | 50/60 | 2,6 | 95x82x126 |
| ПТ- 25 АП I исп. | 0,065 | 220 | 60,0 | 25/30 | 4,8 | 145x125x144 |
| ПТ - 25 АП 2 исп. | 0,065 | 220 | 120,0 | 25/30 | 5,5 | -II- |
| ПРТ - АП I исп. | 0,065 | 220 | 12,0 | 25/30 | 4,85 | -II- |
| ПРТ - АП 2 исп. | 0,065 | 220; 110 | 12,0 | 25/30 | 4,85 | -II- |
| ПОБС -2 АП | 0,3 | 220; 110 | 17,6 | 50/60 | 8,3 | 145x125x173 |
| ПОБС -3 АП | 0,3 | 220; 110 | 248,0 | 50/60 | 8,1 | -II- |
| ПОБС - 5 АП | 0,3 | 220; 110 | 44,0 | 50/60 | 8,7 | -II- |
| ПТМ - АГ | 0,03 5 | 220 | 8,1 | 50/60 | 2,9 | 95x82x126 |
| ПТ - 25 АГ I исп. | 0,065 | 220 | 60,0 | 25/30 | 5,3 | 145x125x144 |
| ПТ - 25 АГ 2 исп. | 0,065 | 220 | 120,0 | 25/30 | 5,3 | -II- |
| ПРТ - АГ I исп. | 0,065 | 220 | 12,0 | 25/30 | 5,35 | -II- |
| ПРТ - АГ 2 исп. | 0,065 | 220; 110 | 12,0 | 25/30 | 5,35 | -II- |
| ПОБС -2 АГ | 0,3 | 220, 110 | 17,6 | 50/60 | 8,91 | 145x125x173 |
| ПОБС -ЗАГ | 0,3 | 220; 1 10 | 248,0 | 50/60 | 8,71 | -II- |
| ПОБС -5 АГ | 0,3 | 220; 1 10 | 44,0 | 50/60 | 9,1 | -II- |

1.4.2

| Наименование, | Основные технические данные изделия |  |  |  |  |  | Габаритные размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| обозначение | Мощность. кВА |  | Номинальное напряжение обмоток, В |  | Частота, Гц | Масса, кг |  |
|  |  |  | Первичной | Вторичной |  |  |  |
|  | 1.2. Сигнальные трансформаторы. |  |  |  |  |  |  |
| СОБС - 2А | 0,135 | 220 |  | 35,0 | 50/60 | 5,2 | 145x125x144 |
| СОБС - ЗА | 0,05 | 110 |  | 82,6 | 50/60 | 2,9 | 95x82x133 |
| СОБС - ЗБ | 0,05 | 15; 30 |  | 54,4 | 50/60 | 2,9 | -II- |
| СТ-3 С | 0,016 | 220 |  | 15,8 | 50/60 | 1,35 | 120x58x85 |
| СТ-4 | 0,016 | 220 |  | 15,8 | 50/60 | 1,5 | 95x82x107 |
| СТ-5 | 0,025 | 220 |  | 17,5 | 50/60 | 2,5 | 95x82x126 |
| СТ-6 | 0,04 | 110; 220 |  | 14,6 | 50/60 | 2,85 | 95x82x133 |
| СОБС-2АП | 0,135 | 220 |  | 35,0 | 50/60 | 5,2 | 145x125x144 |
| СОБС - ЗАП | 0,05 | 110 |  | 82,6 | 50/60 | 2,9 | 95x82x133 |
| СОБС-ЗБП | 0,05 | 15; 30 |  | 54,4 | 50/60 | 2,9 | -II- |
| СТ - 3СП | 0,016 | 220 |  | 15,8 | 50/60 | 1,35 | 120x58x85 |
| СТ-4П | 0,016 | 220 |  | 15,8 | 50/60 | 1,5 | 95x82x107 |
| СТ - 5П | 0,025 | 220 |  | 17,5 | 50/60 | 2,5 | 95x82x127 |
| СТ-6П | 0,04 | 110; 220 |  | 14,6 | 50/60 | 3,1 | 95x82x133 |
| СОБС - 2 АГ | 0,135 | 220 |  | 35,0 | 50/60 | 5,7 | 145x125x144 |
| СОБС - ЗАГ | 0,05 | 110 |  | 82,6 | 50/60 | 3,2 | 95x82x133 |
| СОБС - ЗБГ | 0,05 | 15; 30 |  | 54,4 | 50/60 | 3,2 | -II- |
| СТ-4 Г | 0,016 | 220 |  | 15,8 | 50/60 | 1,65 | 95x82x107 |
| СТ-5 Г | 0,025 | 220 |  | 17,5 | 50/60 | 2,8 | 95x82x126 |
| СТ-6 Г | 0,04 | 110;220 |  | 14,6 | 50/60 | 3,15 | 95x82x133 |
|  | 1.3. Релейные трансформаторы. |  |  |  |  |  |  |
| РТЭ -1 А | — | 0,9 |  | 85,0 | 50 | 2,6 | 95x82x126 |
| РТЭ -1 АП | — | 0,9 |  | 85,0 | 50 | 2,6 | 95x82x126 |
| РТЭ -1 АГ | — | 0,9 |  | 85,0 | 50 | 2,9 | 95x82x126 |

1.5 Трансформаторы для устройств сигнализации, централизации и блокировки   железнодорожного транспорта серии ГВ.

| Трансформаторы путевые и сигнальные с улучшенной герметизацией имеют в своем названии аббревиатуру ГВ. Электрические параметры, а также габаритные и присоединительные размеры соответствуют трансформаторам общепромышленного исполнения, вместе с тем значительно улучшена влагозащита трансформатора. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В трансформаторах серии ГВ основание и верхняя крышка изготовлены из стеклонаполненного армамида, а внутренняя часть собранного трансформатора полностью залита специальным электротехническим компаундом, что обеспечивает герметичность катушки и выводов контактной группы. |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение, тип трансформатора | Основные технические данные изделия |  |  |  |  | Габаритные размеры,мм (длина, ширина, высота) |
|  | Мощность, кВА | Номинальное напряжение обмоток |  | Частота, Гц | Масса, кг |  |
|  |  | Первичная | Вторичная |  |  |  |
| Путевые трансформаторы |  |  |  |  |  |  |
| ПТМ-АГВ | 0,035 | 220 | 8,1 | 50/60 | 2,82 | 95х82х126 |
| ПТ-25 АГВ 1 исп. | 0,065 | 220 | 60,0 | 25/30 | 5,5 | 145х125х144 |
| ПТ-25 АГВ 2 исп. | 0,065 | 220 | 120,0 | 25/30 | 5,5 | 145х125х144 |
| ПРТ-АГВ 1 исп | 0,065 | 220 | 12,0 | 25/30 | 5,5 | 145х125х144 |
| ПРТ-АГВ 2 исп | 0,065 | 220, 110 | 12,0 | 25/30 | 5,5 | 145х125х144 |
| ПОБС-2АГВ | 0,3 | 220, 110 | 17,6 | 50/60 | 9,1 | 145х125х173 |
| ПОБС-3АГВ | 0,3 | 220, 110 | 248,0 | 50/60 | 8,3 | 145х125х173 |
| ПОБС-5АГВ | 0,3 | 220, 110 | 44,0 | 50/60 | 9,1 | 145х125х173 |
| Сигнальные трансформаторы |  |  |  |  |  |  |
| СОБС-2АГВ | 0,135 | 220 | 35,0 | 50/60 | 5,8 | 145х125х144 |
| СОБС-3АГВ | 0,05 | 110 | 82,6 | 50/60 | 3,15 | 95х82х133 |
| СОБС-3БГВ | 0,05 | 15, 30 | 54,4 | 50/60 | 3,15 | 95х82х133 |
| СТ-4ГВ | 0,016 | 220 | 15,8 | 50/60 | 1,73 | 95х82х107 |
| СТ-5ГВ | 0,025 | 220 | 17,5 | 50/60 | 2,72 | 95х82х126 |
| СТ-6ГВ | 0,04 | 110, 220 | 14,6 | 50/60 | 3,1 | 95х82х133 |

Ι Ι. Воздухозборники  ВУПЗ- 05Э и ВУПЗ-15Э.

2.1 Воздухозборник  ВУПЗ- 05Э.

(фото и хар-ки с предыдущего каталога)

2.2 Воздухозборник  ВУПЗ-15Э.

Воздухосборник ВУПЗ-15Э предназначен для дистанционного управления вагонным замедлителем. Управление может осуществляться оператором непосредственно тумблерами на панели БУК ЭП с ведущего воздухосборника ВУПЗ-15Э или дистанционно с рабочего места за пультом оператора из кабины наблюдения или с помощью аппаратуры автоматического управления, размещенной на горочном посту сортировочной горки.

Основным отличием от воздухосборника ВУПЗ-05Э является применение нового блока управления электропневматического БУК ЭП-М, который имеет следующие особенности:

- раздельное электропневмоуправление каждым из двух блоков клапанов воздухосборника. При этом упрощается реализация более точного задания порогов уровней по ступеням торможения и обеспечивается резервирование при выходе из строя одного из электропневмораспределителей;

- расширенные диапазоны напряжений питания и управления. Наличие отдельного источника питания в БУК ЭП-М от цепи обогрева 230В позволяет значительно снизить требования к качеству и длине проводов управления воздухосборником;

- наличие двух датчиков давления и двух датчиков температуры, с автоматическим выбором второго при неисправности первого;

- для связи с горочным постом могут использоваться высокоскоростные интерфейсы CAN 2.0B и RS-485 с гальванической (оптической) развязкой. По данным интерфейсам передается вся телеметрия, информация о включенных режимах, принятых командах и состояние исправности узлов ВУПЗ-15Э. Дополнительно интерфейс поддерживает прием с горочного поста команд включения режимов торможения (оттормаживания);

- реализован подсчет количества срабатываний отдельно по каждой катушке электропневмораспределителей и по каждой ступени торможения. Также реализован подсчет времени наработки (общего и с момента последнего включения). Данная информация может быть передана на горочный пост;

- выходы управления катушками электропневмораспределителей выполнены в виде интеллектуальных ключей, что предотвращает их выход из строя при коротких замыканиях или перегрузках при неправильном подключении. При этом микроконтроллер определяет обрыв или замыкание в катушке и передает информацию о неисправности на горочный пост.

Входящий в состав воздухосборника ВУПЗ-15Э абонентский блок АДК-1 аппаратуры дистанционного контроля АДК позволяет контролировать параметры воздухосборника (уровень давления воздуха в выходном коллекторе, температуру внутри подогреваемого блока, напряжение питания, количество включений тормозных клапанов) автономно или осуществлять дистанционную передачу этих данных на рабочие места оператора управления замедлителями и (или) дежурного механика. Для приема информации от абонентских блоков АДК-1 постовое оборудование должно содержать базовые блоки АДК-1 или аппаратуру дистанционного контроля АДК-2 (АДК-3).

Управление одним вагонным замедлителем осуществляют два воздухосборника ВУПЗ-15Э. Один из них (любой по выбору) работает в режиме ВЕДУЩИЙ, другой – в режиме ВЕДОМЫЙ.

Для управления вагонным замедлителем предусмотрены восемь режимов торможения (Т0.5; Т1.0; Т1.5; Т2.0; Т2.5; Т3.0; Т3.5; Т4.0) и режим оттормаживания (Р). Для каждого из режимов торможения Т0.5–Т3.5 предусмотрена установка нижнего и верхнего уровней давления, в пределах которых давление удерживается автоматически путем включения тормозных или оттормаживающих клапано

Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Напряжение постоянного тока для электроуправления аппаратурой воздухосборника ВУПЗ-15Э, В | 22–30 |
| Напряжение питания частотой 50 Гц для электрообогрева аппаратуры воздухосборника ВУПЗ-15Э, В | 230 ±23 |
| Рабочее давление сжатого воздуха, кПа | 600–800 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 2120×1000×1140140 |
| Масса, кг, не более | 500 |

2. Трансформаторы   сухие однофазные многоцелевые промышленного и бытового назначения.

2.1  Однофазные трансформаторы  серии ОСО и ОСМ.

(фото новое)

| Наименование | Основные технические данные изделия |  |  | Масса, кг | Габаритные размеры, мм (длина х ширина х высота) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность, кВА | Номинальное напряжение обмоток, В |  |  |  |
|  |  | Первичной | Вторичной |  |  |
| ОСМ-0,02 | 0,02 | 660-380; 380; 220 | 5; 12; 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 0,52 | 60 х 45 х 50 |
| ОСМ-0,05 | 0,05 | 660-380; 380; 220 | 5; 12; 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 1 | 78 х 56 х 65 |
| ОСМ-0,063 | 0,063 | 660-380; 380; 220 | 5; 12; 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 1,3 | 78 х 67 х 79 |
| ОСО-0,1; ОСМ-0,1 | 0,1 | 660-380; 380; 220 | 5; 12; 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 2,4 | 120 х 68 х 125 |
| ОСО-0,16; ОСМ-0,16 | 0,16 | 660-380; 380; 220 | 5; 12; 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 3,3 | 120 х 82 х 125 |
| ОСО-0,25; ОСМ-0,25 | 0,25 | 660-380; 380; 220 | 5; 12; 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 4,0 | 120 х 90 х 125 |
| ОСО-0,4; ОСМ-0,4 | 0,4 | 660-380; 380; 220 | 5; 12; 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 6,3 | 120 х 118 х 125 |
| ОСО-0,5; ОСМ-0,5 | 0,5 | 660-380; 380; 220 | 5; 12; 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 8,5 | 144 х 120 х 152 |
| ОСО-0,63; ОСМ-0,63 | 0,63 | 660-380; 380; 220 | 5; 12; 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 8,5 | 144 х 120 х 152 |
| ОСО-1,0; ОСМ-1,0 | 1,0 | 660-380; 380; 220 | 12; 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 11 12,5 | 180 х 117 х 185 (1 катушка) 160 х 180 х 220 (2 катушки) |
| ОСМ-1,6 | 1,6 | 660-380; 380; 220 | 12; 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 16,4 17,6 | 180 х 160 х 185 (1 катушка) 160 х 200 х 220 (2 катушки) |
| ОСМ-2,5 | 2,5 | 660-380; 380; 220 | 12; 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 21 | 270 х 170 х 225 |
| ОСМ-3,0 | 3,0 | 660-380; 380; 220 | 12; 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 23 | 280 х 170 х 225 |
| ОСМ-4,0 | 4,0 | 660-380; 380- 220 | 12; 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 33 | 270 х 220 х 230 |
| ОСМ-5,0 | 5,0 | 660-380; 380-220 | 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 36,5 | 290 х 240 х 230 |
| ОСМ-6,3 | 6,3 | 660-380; 380- 220 | 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 40,5 | 275 х 250 х 280 |
| ОСМ-7,0 | 7,0 | 660-380; 380-220 | 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 55,5 | 290 х 260 х 320 |
| ОСМ-10,0 | 10,0 | 660-380; 380-220 | 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 61,5 | 290 х 260 х 320 |
| ОСМ-12,0 | 12,0 | 660-380; 380-220 | 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 65 | 340 х260 х 320 |
| ОСМ-16,0 | 16,0 | 660-380; 380-220 | 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 115 | 360 х 365 х 550 |
| ОСМ-20,0 | 20,0 | 660-380; 380-220 | 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 132 | 410 х 365 х 630 |
| ОСМ-25,0 | 25,0 | 660-380; 380-220 | 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 160 | 470 х 365 х 630 |
| ОСМ-30,0 | 30,0 | 660-380; 380-220 | 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 162 | 470 х 365 х 630 |

Трансформаторы однофазные, силовые серий ОСО, ОСМ общего назначения с номинальным напряжением до 1000В.

Трансформаторы предназначены для питания цепей управления, местного освещения, сигнализации и автоматики, электродвигателей.

Климатическое исполнение У, УХЛ категории размещения 2; 3 по ГОСТ 15150.

Климатическое исполнение ОМ категории размещения 5 по ГОСТ 15150.

Расшифровка условного обозначения трансформаторов серии ОСО, ОСМ:

О (в начале обозначения) – однофазный;

С – сухой, охлаждение естественное воздушное;

М – многоцелевое назначение;

О (в конце обозначения) – для местного освещения;

ОСМ1 – видоизменение трансформатора серии ОСМ (по требованию заказчика);

Числовое значение в киловольт–амперах – номинальная мощность.

По условиям установки на месте работы трансформаторы относятся к стационарным.

Степень защиты IP00 ГОСТ 14254.

Трансформаторы соответствуют требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.

Конструкция трансформаторов  соответствует требованиям безопасности ГОСТ 12.2.007.0; ГОСТ  12.2.007.2.

Трансформаторы соответствуют требованиям ИАЯК. 671111. 065 ТУ.

Примечание:

- В трансформаторах ОСМ-0,02;  ОСМ-0,05; ОСМ-0,63  по требованию заказчика обмотки могут быть залиты специальным электротехническим компаундом, предотвращающим попадание в них воды (трансформаторы герметизированные ОСМ (Г)).

- Трансформаторы ОСМ-0,02;  ОСМ-0,05; ОСМ-0,63 могут быть полностью помещены в корпус, изготовленный из стеклонаполненного армамида , и залиты специальным электротехническим компаундом, что обеспечивает полную защиту магнитопровода и обмоток от воздействия вредных факторов окружающей среды (трансформаторы с улучшенной герметизацией ОСМ (ГВ)).

- По согласованию сторон трансформаторы могут выпускаться с другими сочетаниями напряжения.

3.2  Трансформаторы многоцелевые водозащищенного исполнения  серии ОСОВ, ОСВМ.

(фото новое или с предыдущего каталога)

| Наименование | Основные технические данные изделия |  |  | Масса, кг | Габаритные размеры, мм (длина х ширина х высота) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность, кВА | Номинальное напряжение обмоток, В |  |  |  |
|  |  | Первичной | Вторичной |  |  |
| ОСОВ-0,25 | 0,25 | 660; 440; 380; 240; 220; 127 | 12; 244 36; 42; 110; 127; 220 | 5,9 | 200 х 200 х 200 |
| ОСОВ-0,4 | 0,4 | 660; 440; 380; 240; 220; 127 | 12; 244 36; 42; 110; 127; 220 | 11 | 200 х 200 х 215 |
| ОСОВ-0,5 | 0,5 | 660; 440; 380; 240; 220; 127 | 12; 244 36; 42; 110; 127; 220 | 11,5 | 200 х 200 х 215 |
| ОСОВ-0,63 | 0,63 | 660; 440; 380; 240; 220; 127 | 12; 244 36; 42; 110; 127; 220 | 17 | 200 х 200 х 215 |
| ОСВМ-0,25 | 0,25 | 660; 440; 380; 240; 220; 127 | 12; 244 36; 42; 110; 127; 220 | 5,9 | 250 х 200 х 180 |
| ОСВМ-0,4 | 0,4 | 660; 440; 380; 240; 220; 127 | 12; 244 36; 42; 110; 127; 220 | 11 | 250 х 200 х 195 |
| ОСВМ-0,5 | 0,5 | 660; 440; 380; 240; 220; 127 | 12; 244 36; 42; 110; 127; 220 | 11,5 | 250 х 200 х 195 |
| ОСВМ-0,63 | 0,63 | 660; 440; 380; 240; 220; 127 | 12; 244 36; 42; 110; 127; 220 | 17 | 250 х 200 х 195 |
| ОСОВ-1,0; ОСВМ-1,0 | 1,0 | 660; 440; 380; 240; 220; 127 | 12; 244 36; 42; 110; 127; 220 | 13 | 200 х 200 х 280 |
| ОСОВ-1,6; ОСВМ-1,6 | 1,6 | 660; 440; 380; 240; 220; 127 | 12; 244 36; 42; 110; 127; 220 | 25 22 | 365 х 340 х 285 (1 катушка) 270 х 270 х 320 (2 катушки) |
| ОСОВ-2,5; ОСВМ-2,5 | 2,5 | 660; 440; 380; 240; 220; 127 | 12; 244 36; 42; 110; 127; 220 | 28 | 365 х 340 х 335 |
| ОСОВ-4,0; ОСВМ-4,0 | 4,0 | 660; 440; 380; 240; 220; 127 | 12; 244 36; 42; 110; 127; 220 | 41 | 365 х 340 х 335 |
| ОСОВ-6,3; ОСВМ-6,3 | 6,3 | 660; 440; 380; 240; 220; 127 | 12; 244 36; 42; 110; 127; 220 | 52 | 365 х 340 х 385 |

Трансформаторы однофазные силовые серий ОСОВ, ОСВМ, водозащищенного исполнения общего назначения с номинальным напряжением до 1000В.

Трансформаторы предназначены для питания ламп местного освещения и электроинструмента в шахтах, неопасных по пыли, газу; в производствах с повышенной влажностью (например, в не отапливаемых и невентилируемых подземных помещениях); для ламп в судовых, корабельных и других помещениях, в которых возможно длительное наличие воды или частая конденсация влаги на стенах и потолке.

Трансформаторы установлены в бак.

Климатическое исполнение У; УХЛ категории размещения 2; 3; 4; 5 по ГОСТ 15150.

Климатическое исполнение ОМ; Т категории размещения 3; 5 по ГОСТ 15150.

Расшифровка условного обозначения трансформаторов серии ОСОВ, ОСВМ, ТСВМ:

О (в начале обозначения) – однофазный;

Т(в начале обозначения) – трехфазный;

С – сухой, охлаждение естественное воздушное;

В – водозащищенное исполнение;

М – многоцелевое назначение;

О (в конце обозначения) – для местного освещения;

Числовое значение в киловольт–амперах – номинальная мощность.

По условиям установки на месте работы трансформаторы относятся к стационарным.

Степень защиты IP65 по ГОСТ 14254.

Трансформаторы соответствуют требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.

Конструкция трансформаторов  соответствует требованиям безопасности ГОСТ 12.2.007.0; ГОСТ  12.2.007.2.

Трансформаторы соответствуют требованиям ТУ 16-517.701-15 (серия ОСВМ; ОСОВ).

Примечание:

- По требованию заказчика трансформаторы могут изготавливаться в герметизированном исполнении – быть залиты электротехническим компаундом, предотвращающим от попадания в них воды и других агрессивных сред.

- По согласованию сторон трансформаторы могут выпускаться с другими сочетаниями напряжения.

- В стадии разработки: трансформаторы ОСВМ-10; ОСВМ-16; ОСВМ-20; ОСВМ-25.

3.3 Трансформаторы многоцелевые и водозащищенного исполнения   серии  ОСМ Т, ОСВМ Т.

(фото новое)

| Наименование | Основные технические данные изделия |  |  |  | Масса, кг | Габаритные размеры, мм (длина х ширина х высота) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность, кВА | Номинальное напряжение обмоток, В |  |  |  |  |
|  |  | Материал обмоток | Первичной | Вторичной |  |  |
| ОСМ Т-0,02 | 0,02 | Cu | 380; 220 | 12; 24; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 0,55 | 70 х 70 х 45 |
| ОСМ Т-0,05 | 0,05 | Cu | 380; 220 | 12; 24; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 1 | 78 х 78 х 65 |
| ОСМ Т-0,06* | 0,06 | Cu | 230 | 22-25 | 1,15 | 97 х 97 х 42 |
| ОСМ Т-0,063 | 0,063 | Cu | 380; 220 | 12; 24; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 1,15 | 78 х 78 х 79 |
| ОСМ Т-0,1 | 0,1 | Cu | 660; 380; 220 | 18; 24; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 2,3 | 100 х 100 х 50 |
| ОСМ Т-0,16 | 0,16 | Cu Al | 660; 380; 220 | 12; 24; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 1,8 1,7 | 110 х 110 х 50 125 х 125 х 58 |
| ОСМ Т-0,25 | 0,25 | Cu | 660; 380; 220 | 24; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 2,7 | 120 х 120 х 65 |
| ОСМ Т-0,4 | 0,4 | Cu | 660; 380; 220 | 24; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 |  | 120 х 120 х 125 |
| ОСМ Т-0,63 | 0,63 | Cu Al | 660-380- 220 | 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 9,0 6,5 | 200 х 200 х 112 173 х 173 х 81 |
| ОСМ Т-1,0 | 1,0 | Cu | 660; 380; 220 | 220; 260; 360 | 13 | 200х200х75 |
| ОСМ Т-1,6 | 1,6 | Cu | 660; 380; 220 | 220; 260; 360 | 14,7 | 210 х 210 х 85 |
| ОСВМ Т-1,6 | 1,6 | Cu | 660; 380; 220 | 220; 260; 360 | 23 | 265х340х260 |

Трансформаторы однофазные, силовые тороидальные серий ОСМ Т; ОСВМ Т общего назначения с номинальным напряжением до 1000В. Трансформаторы ОСМ Т предназначены  для работы в самых различных отраслях промышленного производства, в  цепях управления, осветительных устройствах (низковольтное освещение), в источниках бесперебойного питания, устройствах радиоэлектронной аппаратуры, в медицинском и диагностическом оборудовании.

Трансформаторы ОСВМ Т используются в источниках бесперебойного питания и в осветительной технике, для питания ламп местного освещения и электроинструмента в шахтах, неопасных по пыли, газу; в производствах с повышенной влажностью (например, в не отапливаемых и не вентилируемых подземных помещениях); для ламп в судовых, корабельных и других помещениях, в которых возможно длительное наличие воды или частая конденсация влаги на стенах и потолке.

Трансформаторы ОСВМ Т установлены в бак.

Климатическое исполнение У, УХЛ категории размещения 2; 3 по ГОСТ 15150.

Климатическое исполнение ОМ категории размещения 5 по ГОСТ 15150.

Расшифровка условного обозначения трансформаторов серии ОСМ Т; ОСВМ Т:

О  – однофазный;

С – сухой, охлаждение естественное воздушное;

В – водозащишенный;

М – многоцелевое назначение;

Т – тороидальный;

Числовое значение в киловольт–амперах – номинальная мощность.

По условиям установки на месте работы трансформаторы относятся к стационарным.

Степень защиты IP00 ГОСТ 14254.

Трансформаторы соответствуют требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.

Конструкция трансформаторов  соответствует требованиям безопасности ГОСТ 12.2.007.0; ГОСТ  12.2.007.2.

Трансформаторы соответствуют требованиям ИАЯК. 671111. 065 ТУ; ТУ 16-517. 701.

Примечание:

- *Данный трансформатор применяется для устройств сигнализации, централизации и блокировки железнодорожного транспорта.

- В трансформаторах ОСМ Т-0,02;  ОСМ Т-0,05  по требованию заказчика обмотки могут быть залиты специальным электротехническим компаундом, предотвращающим попадание в них воды.

- По согласованию сторон трансформаторы могут выпускаться с другими сочетаниями напряжения.

3.4  Трансформаторы однофазные промышленного и бытового назначения  серии  ОСЗМ.

(фото новое)

| Наименование | Основные технические данные изделия |  |  | Масса, кг | Габаритные размеры, мм (длина х ширина х высота) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность, кВА | Номинальное напряжение обмоток, В |  |  |  |
|  |  | Первичной | Вторичной |  |  |
| ОСЗМ-2,5 | 2,5 | 380; 220 | 12; 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 23 | 310 х 212 х 300 |
| ОСЗМ-3,0 | 3,0 | 380; 220 | 12; 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 25 | 310 х 212 х 300 |
| ОСЗМ-4,0 | 4,0 | 380; 220 | 12; 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 36 | 310 х 242 х 300 |
| ОСЗМ-5,0 | 5,0 | 380; 220 | 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 41 | 350 х 242 х 300 |
| ОСЗМ-6,3 | 6,3 | 380; 220 | 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 48 | 310 х 342 х 365 |
| ОСЗМ-7,0 | 7,0 | 380; 220 | 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 55,5 | 360 х 380 х 370 |
| ОСЗМ-10,0 | 10,0 | 380; 220 | 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 61,5 | 360 х 380 х 370 |
| ОСЗМ-12,0 | 12,0 | 380; 220 | 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 65 | 420 х 365 х 610 |
| ОСЗМ-16,0 | 16,0 | 380; 220 | 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 120 | 440 х 365 х 610 |
| ОСЗМ-20,0 | 20,0 | 380; 220 | 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 136 | 440 х 365 х 690max |
| ОСЗМ-25,0 | 25,0 | 380; 220 | 56; 110; 130; 220; 260 | 160 | 470 х 365 х 690max |
| ОСЗМ-30,0 | 30,0 | 380; 220 | 56; 110; 130; 220; 260 | 162 | 470 х 365 х 690max |

Трансформаторы однофазные, силовые серии ОСЗМ общего назначения с номинальным напряжением до 1000В.

Трансформаторы предназначены для включения в однофазную сеть переменного тока частоты 50 Гц или 60 Гц и питания пониженным напряжением цепей управления, местного освещения, сигнализации и автоматики, электродвигателей, для бытовых нужд

Трансформаторы снабжены защитным кожухом.

Климатическое исполнение У, УХЛ категории размещения 2; 3 по ГОСТ 15150.

Климатическое исполнение ОМ категории размещения 5 по ГОСТ 15150.

Расшифровка условного обозначения трансформаторов серии ОСЗМ:

О – однофазный;

С – сухой, охлаждение естественное воздушное;

З – защищенный;

М – многоцелевое назначение;

Числовое значение в киловольт–амперах – номинальная мощность.

По условиям установки на месте работы трансформаторы относятся к стационарным.

Степень защиты IP22; IP23 по ГОСТ 14254.

Трансформаторы соответствуют требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.

Конструкция трансформаторов  соответствует требованиям безопасности ГОСТ 12.2.007.0; ГОСТ  12.2.007.2.

Трансформаторы соответствуют требованиям ИАЯК. 671111. 065 ТУ.

Примечание:

По согласованию сторон трансформаторы могут выпускаться с другими сочетаниями напряжения.

3.5 Трансформаторы однофазные силовые серии ТС.

(фото новое)

| Наименование | Основные технические данные изделия |  |  |  | Масса, кг | Габаритные размеры, мм (длина х ширина х ысота) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материал обмоток | Мощность, кВА | Номинальное напряжение обмоток, В |  |  |  |
|  |  |  | Первичной | Вторичной |  |  |
| ТС-0,63 | Cu | 0,63 | 380- 220 | 5; 12; 19; 24; 36; 42; 110; 127-1000 | 10,4 | 180 х 117 х 187 |
| ТС-3,75 | Cu | 3,75 | 380- 220 | 5; 12; 19; 24; 36; 42; 110; 127-1000 | 36 | 284 х 230 х 265 |

Трансформаторы однофазные, силовые серии ТС общего назначения с номинальным напряжением до 1000В.

Трансформаторы предназначены для включения в однофазную сеть переменного тока частоты 50 Гц или 60 Гц и питания пониженным напряжением выпрямительных схем, станков, электрического инструмента и различных потребителей в электроустановках общего назначения.

Климатическое исполнение У, УХЛ категории размещения 2; 3 по ГОСТ 15150.

Климатическое исполнение ОМ; Т категории размещения 3; 5 по ГОСТ 15150.

Расшифровка условного обозначения трансформаторов серии ТС:

Т – трансформатор;

С – силовой.

Числовое значение в киловольт – амперах – номинальная мощность.

Охлаждение естественное воздушное.

По условиям установки на месте работы трансформаторы относятся к стационарным. Положение в пространстве: для трансформаторов до 1,0 кВА  - любое; для трансформаторов свыше 1,0 кВА  - на горизонтальной плоскости.

Степень защиты IP00 по ГОСТ 14254.

Трансформаторы соответствуют требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.

Конструкция трансформаторов  соответствует требованиям безопасности ГОСТ 12.2.007.0; ГОСТ  12.2.007.2.

Трансформаторы соответствуют требованиям ИАЯК. 671111. 065 ТУ.

Примечание: По согласованию сторон трансформаторы могут выпускаться с другими сочетаниями напряжения.

ΙV. Трансформаторы трёхфазные промышленного и бытового назначения.

4.1 Трансформаторы трехфазные промышленного назначения  серии ТС, ТСМ.

(фото новое)

| Наименование | Основные технические данные изделия |  |  |  | Масса, кг | Габаритные размеры, мм (длина х ширина х ысота) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материал обмоток | Мощность, кВА | Номинальное напряжение обмоток, В |  |  |  |
|  |  |  | Первичной | Вторичной |  |  |
| ТС-0,1; ТСМ-0,1 | Cu | 0,1 | 660-380; 380-220 | 5; 12; 19; 24; 36; 42; 110; 127-220 | 5,1 | 232 х 105 х 160 |
| ТС-0,16; ТСМ-0,16 | Cu | 0,16 | 660-380; 380-220 | 5; 12; 19; 24; 36; 42; 110; 127-220 | 5,1 | 232 х 105 х 160 |
| ТС-0,25; ТСМ-0,25 | Cu | 0,25 | 660-380; 380-220 | 5; 12; 19; 24; 36; 42; 110; 127-220 | 6 | 232 х 105 х 160 |
| ТС-0,4; ТСМ-0,4 | Cu | 0,4 | 660-380; 380-220 | 5; 12; 19; 24; 36; 42; 110; 127-220 | 8,6 | 245 х 155 х 160 |
| ТС-0,5; ТСМ-0,5 | Cu | 0,5 | 660-380; 380- 220 | 5; 12; 19; 24; 36; 42; 110; 127-220 | 9,1 | 245 х 155 х 160 |
| ТС-0,63; ТСМ-0,63 | Cu | 0,63 | 660-380; 380- 220 | 5; 12; 19; 24; 36; 42; 110; 127-220 | 9,7 | 245х 155 х 160 |
| ТС-1,0; ТСМ-1,0 | Cu | 1,0 | 660-380; 380- 220 | 5; 12; 19; 24; 36; 42; 110; 127-220 | 20 | 255 х 170 х 215 |
| ТС-1,6; ТСМ-1,6 | Cu Al | 1,6 | 660-380; 380- 220 | 12; 19; 24; 36; 42; 110; 127-1000 | 27 25 | 260 х 150 х 230 260 х 150 х 230 |
| ТС-2,5; ТСМ-2,5 | Cu Al | 2,5 | 660-380; 380- 220 | 12; 19; 24; 36; 42; 110; 127-1000 | 31 32 | 270 х 235 х 250 270 х 255 х 250 |
| ТС-4,0; ТСМ-4,0 | Cu Al | 4,0 | 660-380; 380- 220 | 12;19; 24; 36; 42; 110; 127-1000 | 38 41,5 | 270 х 255 х 250 400 х 305 х 315 |
| ТС-5,0; ТСМ-5,0 | Cu | 5,0 | 660-380; 380- 220 | 24; 36; 42; 110; 127-1000 | 45 | 400 х 305 х 315 |
| ТС-6,3; ТСМ-6,3 | Cu | 6,3 | 660-380; 380- 220 | 24; 36; 42; 110; 127-1000 | 54 | 400 х 320 х 315 |
| ТС-10,0; ТСМ-10,0 | Cu | 10,0 | 660-380; 380- 220 | 24; 36; 42; 110; 127-1000 | 88 | 410 х 365 х 445 |
| ТС-16,0; ТСМ-16,0 | Cu | 16,0 | 660-380; 380- 220 | 36; 42; 110; 127-1000 | 135 | 535 х 365 х 550 |
| ТС-20,0; ТСМ-20,0 | Cu | 20,0 | 660-380; 380- 220 | 36; 42; 110; 127-1000 | 165 | 535 х 365 х 610 |
| ТС-25,0; ТСМ-25,0 | Cu | 25,0 | 660-380; 380- 220 | 36; 42; 110; 127-1000 | 165 | 535 х 365 х 610 |
| ТС-30,0; ТСМ-30,0 | Cu | 30,0 | 660-380; 380- 220 | 42; 110; 127-1000 | 240 | 610 х 365 х 610 |
| ТС-35,0; ТСМ-35,0 | Cu | 35,0 | 660-380; 380- 220 | 42; 110; 127-1000 | 483 | 720 х 485 х 860 |
| ТС-40,0; ТСМ-40,0 | Cu | 40,0 | 660-380; 380- 220 | 110; 127-1000 | 393 | 720 х 485 х 860 |
| ТС-50,0; ТСМ-50,0 | Cu | 50,0 | 660-380; 380- 220 | 110; 127-1000 | 413 | 760 х 503 х 860 |
| ТС-63,0; ТСМ-63,0 | Cu | 63,0 | 660-380; 380- 220 | 110; 127-1000 | 484 | 830 х 525 х 860 |
| ТС-85,0; ТСМ-85,0 | Cu | 85,0 | 660-380; 380- 220 | 127-1000 | 523 | 960 х 535 х 825 |
| ТС-100,0; ТСМ-100,0 | Cu | 100,0 | 660-380; 380- 220 | 127-1000 | 618 | 1044 х 535 х 825 |

Трансформаторы трехфазные, силовые серий ТС, ТСМ общего назначения с номинальным напряжением до 1000В.

Трансформаторы предназначены для включения в трехфазную сеть переменного тока частоты 50 Гц или 60 Гц и питания пониженным напряжением выпрямительных схем, станков, электрического инструмента и различных потребителей в электроустановках общего назначения.

Климатическое исполнение У, УХЛ категории размещения 2; 3 по ГОСТ 15150.

Климатическое исполнение ОМ; Т категории размещения 3; 5 по ГОСТ 15150.

Расшифровка условного обозначения трансформаторов серии ТС, ТСМ:

Т – трехфазный;

С – сухой, охлаждение естественное воздушное;

М – многоцелевое назначение;

Числовое значение в киловольт–амперах – номинальная мощность.

По условиям установки на месте работы трансформаторы относятся к стационарным.

Степень защиты IP00 по ГОСТ 14254.

Трансформаторы соответствуют требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.

Конструкция трансформаторов  соответствует требованиям безопасности ГОСТ 12.2.007.0; ГОСТ  12.2.007.2.

Трансформаторы соответствуют требованиям ИАЯК. 671134. 038 ТУ.

Схемы и группы соединения обмоток:

Yн/∆-11; ∆/∆-0; ∆/Yн-11; Yн/Y-0

Примечание:

- По согласованию сторон трансформаторы могут выпускаться с другими сочетаниями напряжения.

4.2 Трансформаторы трехфазные промышленного и бытового назначения  серии ТСЗ, ТСЗИ, ТСЗМ.

(фото новое)

| Наименование | Основные технические данные изделия |  |  |  | Масса, кг | Габаритные размеры, мм (длина, ширина, высота) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материал обмоток | Мощность, кВА | Номинальное напряжение обмоток, В |  |  |  |
|  |  |  | Первичной | Вторичной |  |  |
| ТСЗ-1,6; ТСЗИ-1,6; ТСЗМ-1,6 | Cu Al | 1,6 | 660; 380; 220 | 12; 24; 36; 42; 100; 127-220 | 28 26 | 310х225х300 |
| ТСЗ-2,5; ТСЗИ-2,5; ТСЗМ-2,5 | Cu Al | 2,5 | 660; 380; 220 | 12; 24; 36; 42; 100; 127-220 | 32 33 | 310х235х300 310х255х300 |
| ТСЗ-4,0; ТСЗИ-4,0; ТСЗМ-4,0 | Cu Al | 4,0 | 660; 380; 220 | 12; 24; 36; 42; 100; 127-220 | 39 42,5 | 310х255х300 335х305х350 |
| ТСЗ-5,0; ТСЗИ-5,0; ТСЗМ-5,0 | Cu, Al | 5,0 | 660; 380; 220 | 12; 24; 36; 42; 100; 127-220 | 49 | 335х305х350 |
| ТСЗ-6,3; ТСЗИ-6,3; ТСЗМ-6,3 | Cu, Al | 6,3 | 660; 380; 220 | 12; 24; 36; 42; 100; 127-220 | 55 | 340х320х350 |
| ТСЗ-10,0; ТСЗИ-10,0; ТСЗМ-10,0 | Cu, Al | 10,0 | 660; 380; 220 | 36; 42; 100; 127-220 | 93 | 570х315х460 |
| ТСЗ-16,0; ТСЗИ-16,0; ТСЗМ-16,0 | Cu, Al | 16,0 | 660; 380; 220 | 42; 100; 127-220 | 142 | 565х365х560 |
| ТСЗ-20,0; ТСЗИ-20,0; ТСЗМ-20,0 | Cu, Al | 20,0 | 660; 380; 220 | 42; 100; 127-220 | 162 | 565х365х620 |
| ТСЗ-25,0; ТСЗИ-25,0; ТСЗМ-25,0 | Cu, Al | 25,0 | 660; 380; 220 | 42; 100; 127-220 | 174 | 565х365х620 |
| ТСЗ-30,0; ТСЗИ-30,0; ТСЗМ-30,0 | Cu, Al | 30,0 | 660; 380; 220 | 110; 127-220 | 215 | 625х365х620 |
| ТСЗ-35,0; ТСЗИ-35,0; ТСЗМ-35,0 | Cu, Al | 35,0 | 660; 380; 220 | 110; 127-220 | 400 | 760х485х860 |
| ТСЗ-40,0; ТСЗИ-40,0; ТСЗМ-40,0 | Cu, Al | 40,0 | 660; 380; 220 | 110; 127-220 | 405 | 760х485х860 |
| ТСЗ-50,0; ТСЗИ-50,0; ТСЗМ-50,0 | Cu, Al | 50,0 | 660; 380; 220 | 127-220 | 420 | 760х505х870 |
| ТСЗ-63,0; ТСЗИ-63,0; ТСЗМ-63,0 | Cu, Al | 63,0 | 660; 380; 220 | 127-220 | 491 | 870х525х870 |
| ТСЗ-85,0; ТСЗИ-85,0; ТСЗМ-85,0 | Cu | 85,0 | 660; 380; 220 | 127-220 | 530 | 1000х535х825 |
| ТСЗ-100,0; ТСЗИ-100,0; ТСЗМ-100,0 | Cu | 100,0 | 660; 380; 220 | 127-220 | 626 | 1100х535х825 |

Трансформаторы трехфазные, силовые серий ТСЗ, ТСЗИ, ТСЗМ общего назначения с номинальным напряжением до 1000В.

Трансформаторы предназначены для включения в трехфазную сеть переменного тока частоты 50 Гц или 60 Гц и питания пониженным напряжением выпрямительных схем, станков, электрического инструмента и различных потребителей в электроустановках общего назначения.

Трансформаторы снабжены защитным кожухом.

Климатическое исполнение У, УХЛ категории размещения 2; 3 по ГОСТ 15150.

Климатическое исполнение ОМ; Т категории размещения 3; 5 по ГОСТ 15150.

Расшифровка условного обозначения трансформаторов серии ТСЗ, ТСЗИ, ТСЗМ:

Т – трехфазный;

С – сухой, охлаждение естественное воздушное;

З – защищенный;

И – для питания электроинструмента;

М – многоцелевое назначение;

Числовое значение в киловольт–амперах – номинальная мощность.

По условиям установки на месте работы трансформаторы относятся к стационарным.

Степень защиты IP22;  IP23 по ГОСТ 14254.

Трансформаторы соответствуют требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.

Конструкция трансформаторов  соответствует требованиям безопасности ГОСТ 12.2.007.0; ГОСТ  12.2.007.2.

Трансформаторы соответствуют требованиям ИАЯК. 671134. 038 ТУ.

Схемы и группы соединения обмоток:

Yн/∆-11; ∆/∆-0; ∆/Yн-11; Yн/Y-0

Примечание:

По согласованию сторон трансформаторы могут выпускаться с другими сочетаниями напряжения.

4.3 Трансформаторы трёхфазные многоцелевые водозащищенного исполнения  серии   ТСВМ.

(фото новое )

| Наименование | Основные технические данные изделия |  |  | Масса, кг | Габаритные размеры, мм (длина х ширина х высота) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность, кВА | Номинальное напряжение обмоток, В |  |  |  |
|  |  | Первичной | Вторичной |  |  |
| ТСВМ-0,63 | 0,63 | 660; 440; 415; 380; 220 | 26; 36; 42; 110; 127; 133;220;230; 380; 400 | 17 | 365х 340х 285 |
| ТСВМ-1,0 | 1,0 | 660; 440; 415; 380; 220 | 26; 36; 42; 110; 127; 133; 220;230; 380; 400 | 28 | 365х340х335 |
| ТСВМ-1,6 | 1,6 | 660; 440; 415; 380; 220 | 26; 36; 42; 110; 127; 133; 220;230; 380; 400 | 30 | 365х340х335 |
| ТСВМ-2, 5 | 2,5 | 660; 440; 415; 380; 220 | 26; 36; 42; 110; 127; 133; 220;230; 380; 400 | 39 | 365х340х335 |
| ТСВМ-4,0 | 4,0 | 660; 440; 415; 380; 220 | 26; 36; 42; 110; 127; 133; 220;230; 380; 400 | 45 | 365х340х335 |
| ТСВМ-6,3 | 6,3 | 660; 440; 415; 380; 220 | 26; 36; 42; 110; 127; 133; 220;230; 380; 400 | 52 | 395х340х385 |
| ТСВМ-10,0 | 10,0 | 660; 440; 415; 380; 220 | 36; 42; 110; 127; 133; 220; 230; 380; 400 | 120 | 584х510х526 |
| ТСВМ-16,0 | 10,0 | 660; 440; 415; 380; 220 | 36; 42; 110; 127; 133; 220; 230; 380; 400 | 180 | 730х530х720 |
| ТСВМ-20,0 | 20,0 | 660; 440; 415; 380; 220 | 36; 42; 110; 127; 133; 220; 230; 380; 400 | 220 | 730х530х720 |
| ТСВМ-25,0 | 25,0 | 660; 440; 415; 380; 220 | 36; 42; 110; 127; 133; 220; 230; 380; 400 | 220 | 730х530х720 |

Трансформаторы  трехфазные, силовые серий ТСВМ водозащищенного исполнения общего назначения с номинальным напряжением до 1000В.

Трансформаторы предназначены для питания ламп местного освещения и электроинструмента в шахтах, неопасных по пыли, газу; в производствах с повышенной влажностью (например, в не отапливаемых и невентилируемых подземных помещениях); для ламп в судовых, корабельных и других помещениях, в которых возможно длительное наличие воды или частая конденсация влаги на стенах и потолке.

Трансформаторы установлены в бак.

Климатическое исполнение У; УХЛ категории размещения 2; 3; 4; 5 по ГОСТ 15150.

Климатическое исполнение ОМ; Т категории размещения 3; 5 по ГОСТ 15150.

Расшифровка условного обозначения  ТСВМ:

Т – трехфазный;

С – сухой, охлаждение естественное воздушное;

В – водозащищенное исполнение;

М – многоцелевое назначение;

Числовое значение в киловольт–амперах – номинальная мощность.

По условиям установки на месте работы трансформаторы относятся к стационарным.

Степень защиты IP65 по ГОСТ 14254.

Трансформаторы соответствуют требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.

Конструкция трансформаторов  соответствует требованиям безопасности ГОСТ 12.2.007.0; ГОСТ  12.2.007.2.

Трансформаторы соответствуют требованиям  ИАЯК. 671134.038 ТУ (серия ТСВМ).

Схемы и группы соединения обмоток трансформаторов серии ТСВМ:

Yн / ∆ - 11;   ∆ / ∆ - 0;  ∆ / Yн-11; Yн/Y-0

Примечание:

- По требованию заказчика трансформаторы могут изготавливаться в герметизированном исполнении – быть залиты электротехническим компаундом, предотвращающим от попадания в них воды и других агрессивных сред.

- По согласованию сторон трансформаторы могут выпускаться с другими сочетаниями напряжения.

V. Трансформаторы однофазные разделительные и безопасные разделительные.

5.1 Трансформаторы однофазные разделительные и безопасные разделительные серии ОСМР, ОСМРТ, ОСЗМР

(фото новое)

| Наименование | Основные технические данные изделия |  |  | Масса, кг | Габаритные размеры, мм (длина х ширина х высота) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность, кВА | Номинальное напряжение обмоток, В |  |  |  |
|  |  | Первичной | Вторичной |  |  |
| ОСМР -0,02 | 0,02 | 380; 220 | 5; 12; 24; 296; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 0,52 | 60 х 45 х 50 |
| ОСМР -0,05 | 0,05 | 380; 220 | 5; 12; 24; 296; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 1 | 78 х 56 х 65 |
| ОСМР -0,063 | 0,063 | 380; 220 | 5; 12; 24; 296; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 1,3 | 78 х 67 х 79 |
| ОСМР -0,1 | 0,1 | 380; 220 | 5; 12; 24; 296; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 2,4 | 120 х 68 х 125 |
| ОСМР -0,16 | 0,16 | 380; 220 | 5; 12; 24; 296; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 3,3 | 120 х 82 х 125 |
| ОСМР -0,25 | 0,25 | 380; 220 | 5; 12; 24; 296; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 4,0 | 120 х 90 х 125 |
| ОСМР -0,4 | 0,4 | 380; 220 | 5; 12; 24; 296; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 6,3 | 120 х 118 х 125 |
| ОСМР -0,63 | 0,63 | 380; 220 | 5; 12; 24; 296; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 8,5 | 144 х 120 х 152 |
| ОСМР -1,0 (1 катушке) ОСМР – 1,0 (2 катушки) | 1,0 1,0 | 380; 220 380; 220 | 12; 24; 296; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 12; 24; 296; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 11 12,5 | 180 х 117 х 185 160 х 200 х 220 |
| ОСМР -1,6 (1 катушке) | 1,6 | 380; 220 | 12; 24; 296; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 16,4 | 180 х 160 х 185 |
| ОСМР – 1,6 (2 катушки) | 1,6 | 380;220 | 12; 24; 296; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 17,6 | 160 х 200 х 220 |
| ОСМР -2,5 ОСЗМР-2,5 | 2,5 | 380; 220 | 12; 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 21 23,5 | 270 х 170 х 230 310 х 212 х 300 |
| ОСМР -3,0 ОСЗМР-3,0 | 3,0 | 380; 220 | 12; 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 23 25,5 | 270 х 170 х 230 310 х 212 х 300 |
| ОСМР -4,0 ОСЗМР-4,0 | 4,0 | 380; 220 | 12; 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 33 35,5 | 270 х 220 х 230 310 х 242 х 300 |
| ОСМР -5,0 ОСЗМР-5,0 | 5,0 | 380; 220 | 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 37 41 | 290 х 240 х 230 350 х 242 х 300 |
| ОСМР -6,3 ОСЗМР-6,3 | 6,3 | 380; 220 | 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 40,5 43 | 275 х 250 х 280 310 х 242 х 365 |
| ОСМР -7,0; ОСЗМР-7,0 | 7,0 | 380; 220 | 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 55,5 59 | 290 х 260 х 320 360 х 380 х 370 |
| ОСМР -8,0 ОСЗМР-8,0 | 8,0 | 380; 220 | 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 60 62,5 | 290 х 260 х 320 430 х350 х360 |
| ОСМР -10,0 ОСЗМР-10,0 | 10,0 | 380; 220 | 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 61,5 63 | 290 х260 х 320 430 х350 х360 |
| ОСМР -12,0 ОСЗМР-12,0 | 12,0 | 380; 220 | 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 65 67 | 340 х 260 х 320 430 х350 х 360 |
| ОСМР -16,0 ОСЗМР-16,0 | 16,0 | 380; 220 | 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 115 129 | 450 х 365х 550 450 х365 х 610max |
| ОСМР -20,0; ОСЗМР-20,0 | 20,0 | 380; 220 | 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 132 146 | 410 х 365 х 630 440 x365 x 690max |
| ОСМР -25,0 ОСЗМР-25,0 | 25,0 | 380; 220 | 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 160 170 | 410 х 365 х 550 440 x 365 x690max |
| ОСМР Т-0,25 | 0,25 | 380; 220 | 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 2,7 | Ø115х 65 |
| ОСМР Т-0,4 | 0,4 | 380; 220 | 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 4,0 | Ø125х75 |

Трансформаторы однофазные, разделительные и безопасные разделительные серии ОСМР, ОСМРТ, ОСЗМР общего назначения с номинальным напряжением до 1000В.

Разделительный трансформатор – это трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана со вторичными обмотками с целью исключения опасности, обусловленной возможностью случайного одновременного прикасания к земле и токоведущим частям или нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции.

Безопасный разделительный трансформатор – это разделительный трансформатор, предназначенный для питания цепей сверхнизким (до 50 В) напряжением.

Трансформаторы предназначены для включения в однофазную сеть переменного тока частоты 50 Гц или 60 Гц и питания пониженным напряжением цепей управления, местного освещения (в том числе низковольтное освещение), сигнализации и автоматики, электродвигателей, в источниках бесперебойного питания; для бытовых нужд.

Трансформаторы ОСЗМР снабжены защитным кожухом.

Климатическое исполнение У, УХЛ категории размещения 2; 3; 4 по ГОСТ 15150.

Климатическое исполнение ОМ,  Т категории размещения 3; 5 по ГОСТ 15150.

Расшифровка условного обозначения трансформаторов серии ОСЗМР:

О – однофазный;

С – сухой, охлаждение естественное воздушное;

З – защищенный;

М – многоцелевое назначение;

Р - разделительный;

ОСМР1: 1 – видоизменение конструкции.

Числовое значение в киловольт–амперах – номинальная мощность.

По условиям установки на месте работы трансформаторы относятся к стационарным.

Степень защиты  IP00 по ГОСТ 14254 для ОСМР И ОСМР Т;

и IP21; IP22; IP23 по ГОСТ 14254 для ОСЗМР.

Класс трансформаторов I, II по ГОСТ 30030.

Трансформаторы соответствуют требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.

Конструкция трансформаторов  соответствует требованиям безопасности ГОСТ 12.2.007.0; ГОСТ  12.2.007.2.

Трансформаторы соответствуют требованиям ИАЯК. 671111. 067 ТУ; ГОСТ 30030.

Примечание:

По согласованию сторон трансформаторы могут выпускаться с другими сочетаниями напряжения.

В соответствии с ГОСТ IEC 61558-2-6 возможно изготовление безопасных разделительных трансформаторов большей номинальной мощности по взаимному соглашению с потребителем.

VΙ. Трансформаторы трёхфазные разделительные и безопасные разделительные.

6.1 Трансформаторы трехфазные разделительные и безопасные разделительные серии ТСМР, ТСЗМР.

(фото)

| Наименование | Основные технические данные изделия |  |  |  | Масса, кг | Габаритные размеры, мм (длина, ширина, высота) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материал обмоток | Мощность, кВА | Номинальное напряжение обмоток, В |  |  |  |
|  |  |  | Первичной | Вторичной |  |  |
| ТСМР-0,1 | Cu | 0,1 | 660; 380; 220 | 12; 24; 36; 42; 100; 127-220 | 5,1 | 232х105х160 |
| ТСМР-0,16 | Cu | 0,16 | 660; 380; 220 | 12; 24; 36; 42; 100; 127-220 | 5,1 | 232х105х160 |
| ТСМР-0,25 | Cu | 0,25 | 660; 380; 220 | 12; 24; 36; 42; 100; 127-220 | 6 | 232х105х160 |
| ТСМР-0,4 | Cu | 0,4 | 660; 380; 220 | 12; 24; 36; 42; 100; 127-220 | 8,6 | 247х155х160 |
| ТСМР-0,5 | Cu | 0,5 | 660; 380; 220 | 12; 24; 36; 42; 100; 127-220 | 9,1 | 247х155х160 |
| ТСМР-0,63 | Cu | 0,63 | 660; 380; 220 | 12; 24; 36; 42; 100; 127-220 | 9,7 | 255х155х160 |
| ТСМР-1,0 | Cu | 1,0 | 660; 380; 220 | 12; 24; 36; 42; 100; 127-220 | 20 | 255х170х215 |
| ТСМР-1,6; ТСЗМР-1,6 | Cu | 1,6 | 660; 380; 220 | 12; 24; 36; 42; 100; 127-220 | 26 28 | 260х150х230 310х225х300 |
| ТСМР-1,6; ТСЗМР-1,6 | Al | 1,6 | 660; 380; 220 | 12; 24; 36; 42; 100; 127-220 | 24 26 | 260х150х230 310х225х300 |
| ТСМР-2,5; ТСЗМР-2,5 | Cu | 2,5 | 660; 380; 220 | 12; 24; 36; 42; 100; 127-220 | 30 32 | 270х235х250 310х235х300 |
| ТСМР-2,5; ТСЗМР-2,5 | Al | 2,5 | 660; 380; 220 | 12; 24; 36; 42; 100; 127-220 | 31 33 | 270х255х250 310х255х300 |
| ТСМР-4,0; ТСЗМР-4,0 | Cu | 4,0 | 660; 380; 220 | 12; 24; 36; 42; 100; 127-220 | 36 39 | 280х255х250 310х255х300 |
| ТСМР-4,0; ТСЗМР-4,0 | Al | 4,0 | 660; 380; 220 | 12; 24; 36; 42; 100; 127-220 | 38,5 42,5 | 400х305х315 335х305х350 |
| ТСМР-5,0; ТСЗМР-5,0 | Cu | 5,0 | 660; 380; 220 | 12; 24; 36; 42; 100; 127-220 | 45 49 | 400х305х315 335х305х350 |
| ТСМР-6,3; ТСЗМР-6,3 | Cu | 6,3 | 660; 380; 220 | 12; 24; 36; 42; 100; 127-220 | 51 55 | 400х320х315 340х320х350 |
| ТСМР-10,0; ТСЗМР-10,0 | Cu | 10,0 | 660; 380; 220 | 36; 42; 100; 127-220 | 88 93 | 410х370х445 570х370х460 |
| ТСМР-16,0; ТСЗМР-16,0 | Cu | 16,0 | 660; 380; 220 | 42; 100; 127-220 | 135 142 | 535х365х560 555х365х560 |
| ТСМР-20,0; ТСЗМР-20,0 | Cu | 20,0 | 660; 380; 220 | 42; 100; 127-220 | 153 162 | 555х365х610 625х365х610 |
| ТСМР-25,0; ТСЗМР-25,0 | Cu | 25,0 | 660; 380; 220 | 42; 100; 127-220 | 165 174 | 555х365х610 625х365х610 |
| ТСМР-30,0; ТСЗМР-30,0 | Cu | 30,0 | 660; 380; 220 | 110; 127-220 | 206 215 | 610х365х620 625х365х620 |
| ТСМР-35,0 ТСЗМР-35,0 | Cu | 35,0 | 660; 380; 220 | 110; 127-220 | 390 400 | 720х485х880 760х485х860 |
| ТСМР-40,0; ТСЗМР-40,0 | Cu | 40,0 | 660; 380; 220 | 110; 127-220 | 395 405 | 720х485х860 760 х 485 х 860 |

Трансформаторы трехфазные, разделительные и безопасные разделительные серий ТСМР, ТСЗМР общего назначения с номинальным напряжением до 1000В.

Разделительный трансформатор – это трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана со вторичными обмотками с целью исключения опасности, обусловленной возможностью случайного одновременного прикасания к земле и токоведущим частям или нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции.

Безопасный разделительный трансформатор – это разделительный трансформатор, предназначенный для питания цепей сверхнизким (до 50 В) напряжением.

Трансформаторы предназначены для включения в трехфазную сеть переменного тока частоты 50 Гц или 60 Гц и питания пониженным напряжением выпрямительных схем, станков, электрического инструмента и различных потребителей в электроустановках общего назначения.

Трансформаторы ТСЗМР снабжены защитным кожухом.

Климатическое исполнение У, УХЛ категории размещения 2; 3 по ГОСТ 15150.

Климатическое исполнение ОМ; Т категории размещения 3; 5 по ГОСТ 15150.

Класс трансформаторов I, II по ГОСТ 30030.

Расшифровка условного обозначения трансформаторов серии ТСМР, ТСЗМР:

Т – трехфазный;

С – сухой, охлаждение естественное воздушное;

М – многоцелевое назначение;

З – защищенный;

Р – разделительный;

Числовое значение в киловольт–амперах – номинальная мощность.

По условиям установки на месте работы трансформаторы относятся к стационарным.

Степень защиты IP00; IP22; IP23 по ГОСТ 14254.

Трансформаторы соответствуют требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.

Конструкция трансформаторов  соответствует требованиям безопасности ГОСТ 12.2.007.0; ГОСТ  12.2.007.2.

Трансформаторы соответствуют требованиям ИАЯК. 671111. 067 ТУ; ГОСТ 30300.

Схемы и группы соединения обмоток:

Yн/∆-11; ∆/∆-0; ∆/Yн-11; Yн/Y-0

Примечание: По согласованию сторон трансформаторы могут выпускаться с другими сочетаниями напряжения.

В соответствии с ГОСТ IEC 61558-2-6 возможно изготовление безопасных разделительных трансформаторов большей номинальной мощности по взаимному соглашению с потребителем.

VΙΙ. Ящик трансформаторный понижающий (ЯТП).

7.1 Ящик трансформаторный понижающий серии ЯТП и ЯТПР.

(Фото новое)

Ящик трансформаторный понижающий (ЯТП) предназначены для питания сетей местного освещения напряжением 12В, 24В, 36В, 42В, а также для подключения переносных светильников и электроинструмента. Номинальная мощность ЯТП, ЯТПР может находиться в пределах от 0,1кВА до 1,6кВА. Питающее напряжение ЯТП не должно превышать 1000В.

В качестве функционального блока могут быть использованы трансформатор безопасный разделительный типа ОСМР ИАЯК 671.111.067 ТУ, трансформатор типа ОСМ ИАЯК 671.111.065 ТУ или трансформатор типа ОСО  ТУ 16-517.701-15

В качестве оболочки могут быть использованы ящики типа ЩМП ТУ 3439-001-18461115-2009.

Расшифровка условного обозначения ЯТП - ящик трансформаторный понижающий, Р - при использовании в качестве функционального блока  безопасного разделительного трансформатора.

Частота – 50Гц.

Класс защиты I, II по ГОСТ 12.2.007.0-75

Климатическое исполнение У2, У3, УХЛ2, УХЛ3, ОМ5 по ГОСТ 15150.

Степень защиты IP30, IP54 по ГОСТ 14254.

| Тип ЯТП | Мощность, кВА | Номинальное напряжение, В |  | Масса, кг. | Габариты, мм дл., шир., выс. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Питающей сети | Местного освещения |  |  |
| ЯТП 0,1; ЯТПР 0,1 | 0,1 | 220, 380 | 12, 24,36,42 | 4,4 | 240х160х170 |
| ЯТП 0,16; ЯТПР 0,16 | 0,16 |  |  | 5,3 | 240х160х170 |
| ЯТП 0,25; ЯТПР 0,25 | 0,25 |  |  | 6,0 | 240х160х170 |
| ЯТП 0,4; ЯТПР 0,4 | 0,4 |  |  | 8,3 | 240х160х170 |
| ЯТП 0,63; ЯТПР 0,63 | 0,63 |  |  | 10,5 | 240х160х170 |
| ЯТП 1,0; ЯТПР 1,0 | 1,0 |  |  | 19,0 | 365х490х250 |
| ЯТП 1,6; ЯТПР 1,6 | 1,6 |  |  | 25,3 | 365х490х250 |

VΙΙΙ. Трансформаторы лифтовые  серий ТСЛ, ТЛУ; ТОЛ; ТСН

(фото новое)

8.1 Трансформаторы лифтовые  серий ТСЛ, ТЛУ; ТОЛ; ТСН

| Наименование | Основные технические данные изделия |  |  |  | Масса, кг | Габаритные размеры, мм (длина х ширина х высота) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материал обмоток | Мощность, кВА | Номинальное напряжение обмоток, В |  |  |  |
|  |  |  | Первичной | Вторичной |  |  |
| Трехфазные |  |  |  |  |  |  |
| ТСЛ-0,1 | Cu | 0,1 | 660-380; 380- 220 | 5; 12; 19; 24; 36; 42; 85-95; 110; 127-220 | 5,1 | 232 х 105 х 160 |
| ТСЛ-0,16 | Cu | 0,16 | 660-380; 380- 220 | 5; 12; 19; 24; 36; 42; 85-95; 110; 127-220 | 5,1 | 232 х 105 х 160 |
| ТСЛ-0,25 | Cu | 0,25 | 660-380; 380- 220 | 5; 12; 19; 24; 36; 42; 85-95; 110; 127-220 | 6 | 232 х 105 х 160 |
| ТСЛ-0,4 | Cu | 0,4 | 660-380; 380- 220 | 5; 12; 19; 24; 36; 42; 85-95; 110; 127-220 | 8,5 | 247 х 155 х 160 |
| ТСЛ-0,5 | Cu | 0,5 | 660-380; 380- 220 | 5; 12; 19; 24; 36; 42; 85-95; 110; 127-220 | 9,1 | 247 х 155 х 160 |
| ТСЛ-0,63 | Cu | 0,63 | 660-380; 380- 220 | 5; 12; 19; 24; 36; 42; 85-95; 110; 127-220 | 9,5 | 255 х 155 х 160 |
| ТСЛ-1,0 | Cu | 1,0 | 660-380; 380- 220 | 5; 12; 19; 24; 36; 42; 85-95; 110; 127-220 | 20 | 255 х 170 х 215 |
| ТСЛ-1,6 | Cu | 1,6 | 660-380; 380- 220 | 12; 19; 24; 36; 42; 85-95; 110; 127-1000 | 27 | 260 х 150 х 230 |
| ТСЛ-2,5 | Cu | 2,5 | 660-380; 380- 220 | 12; 19; 24; 36; 42; 85-95; 110; 127-1000 | 30 | 270 х 230 х 250 |
| ТСЛ-4,0 | Cu | 4,0 | 660-380; 380- 220 | 12; 19; 24; 36; 42; 85-95; 110; 127-1000 | 38 | 270 х 255 х 250 |
| Однофазные |  |  |  |  |  |  |
| ТЛУ-2 | Cu | 0,43 | 380-400-415 | 54-124; 110 | 6,5 | 120 х 120 х145 |
| ТЛУ-3 | Cu | 0,22 | 380-400-415 | 69; 110; 55 | 4 | 100х100х130 |
| ТОЛ-1А | Cu | 0,55 | 380-415 | 110-130; 110; 20-22; 12-24 | 8,5 | 144 х 130 х 152 |
| ТОЛ-2 | Cu | 0,3 | 380-400-415 | 12; 22-24; 110; 110-130 | 6,5 | 180х130х125 |
| ТСН-А-1,05 | Cu | 1,0 | 380-400-415 | 20-22-24; 110-125-130;110-120-145; 24-36 | 11,1 | 180 х 145 х 165 |

Трансформаторы лифтовые серий ТСЛ, ТЛУ, ТОЛ, ТСН общего назначения с номинальным напряжением до 1000В.

Трансформаторы предназначены для включения в сеть переменного тока частоты 50 Гц или 60 Гц и питания пониженным напряжением  устройств управления лифтами.

Климатическое исполнение У, УХЛ категории размещения 2; 3 по ГОСТ 15150.

Климатическое исполнение ОМ; Т категории размещения 3; 5 по ГОСТ 15150.

Расшифровка условного обозначения трансформаторов серии ТСЛ:

Т – трехфазный;

С – сухой;

Л – лифтовый

Расшифровка условного обозначения трансформаторов серии ТЛУ; ТОЛ; ТСН:

Т – трансформатор;

Л – лифтовый;

У – для управления;

О – однофазный;

С – сухой;

Н – регулирование напряжения.

Числовое значение в киловольт–амперах – номинальная мощность.

По условиям установки на месте работы трансформаторы относятся к стационарным.

Охлаждение естественное воздушное.

Степень защиты IP00 по ГОСТ 14254.

Трансформаторы соответствуют требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.

Конструкция трансформаторов  соответствует требованиям безопасности ГОСТ 12.2.007.0; ГОСТ  12.2.007.2.

Трансформаторы соответствуют требованиям ИАЯК. 671134. 038 ТУ; ИАЯК. 671111. 065 ТУ.

IX. Трансформаторы серии ОС-ИН (однофазный сухой для индукционного нагревателя)

Трансформатор ОС-ИН – (однофазный сухой для индукционного нагревателя) предназначен для встраивания в индукционные нагреватели подшипников и других тел замкнутого профиля (муфт, звездочек, втулок).

Климатическое исполнение  У, УХЛ категория размещения 3; 4 по ГОСТ 15150

Расшифровка условного обозначения трансформаторов серии  ОС-ИН:

О – однофазный;

С – сухой;

ИН – для индукционного нагревателя.

Трансформаторы изготавливаются следующих типоразмеров (мощностей) 2кВт, 3кВт и 5кВт, 6кВт. В комплект трансформаторов входит активный элемент и набор сменных замыкающих планок. Размер замыкающей планки (ярма) соответствует внутреннему диаметру нагреваемой детали.

Класс защиты  I  по ГОСТ 12.2.007.0

Трансформаторы изготавливаются с покрытием эмалью ПФ-115 RAL 7040. Возможно изготовление в оцинкованном варианте.

Трансформаторы 3кВт, 5кВт, 6кВт  могут изготавливаться с катушками, залитыми специальным компаундом.

Основные характеристики приведены в табл.1

Таблица 1

Следующую страницу